# MPC-MAP Assignment No. 1 - Report

## Author: 	Dominik Zavadil

## Date:		25. 3. 2026

## Task 2

Robot byl umístěn do pozice [3.5, 11, pi/2] na mapě mixed_1.txt. Sběr dat byl proveden z 2000 vzorků. Změřené směrodatné odchylky jednotlivých Lidar kanálů jsou [0.0495    0.0502    0.0505    0.0503    0.0513    0.0500    0.0504    0.0499]. Z hodnot vyplývá, že odchylky jsou pro všechny kanály velmi podobné. Změřené směrodatné odchylky GNSS kanálů jsou [0.5001    0.4880]. Zde je také možné pozorovat velkou podobnost v odchylkách, stejně jako u Lidaru.

Grafy 1 – Histogramy měření Lidar a GNSS kanálů

## Task 3

Ze změřený hodnot byly sestaveny kovarianční matice pro Lidar, která nabývá rozměru 8x8 a jejíž hodnoty na hlavní diagonále se rovnají směrodatným odchylkám umocněným na druhou:

Obrázek 1 – Kovarianční matice pro Lidar

σ2LIDAR =[0.0024    0.0025    0.0026    0.0027    0.0026    0.0024    0.0026    0.0025]

Matice sestavená pro GNSS má rozměr 2x2 a hodnoty na její hlavní diagonále taktéž souhlasí s umocněnými směrodatnými odchylkami:

Obrázek 2 – Kovarianční matice pro GNSS

σ2GNSS =[0.2425    0.2474]

## Task 4

Byla vytvořena funkce norm_pdf.m, která implementuje následující vzorec pro výpočet funkce hustoty normálního rozložení:

y = 1σ 2π e-12x - μσ2

Tato funkce byla naplněna změřenými směrodatnými odchylkami Lidaru a GNSS z Tasku 2. Byly předpokládány nulové střední hodnoty. Výsledné charakteristiky jsou zaznamenány v následujícím grafu:

Graf 2 – Průběhy funkcí hustot pravděpodobností pro Lidar a GNSS

## Task 5

Obrázek 3 – Úspěšný pokus

Možné nejistoty můžou být způsobené nerovnostmi v prostoru, podkluzujícími koly, externími silovými vlivy (třeba vítr) a samozřejmě také nedostatečně přesným modelem, podle kterého se pohyb v prostoru odhaduje.