# MPC-MAP Assignment No. 3 - Report

## Author: 	Dominik Zavadil

## Date:		9. 4. 2026

## Task 1

V kroku predikce v souboru predict_pose.m je pomocí kinematických rovnic pro diferenciální podvozek odhadován vývoj polohy a natočení partiklů. Jsou zde implentovány dva postupy výpočtu, jeden pro případ, kdy robot jede čistě rovně a druhý, kdy může navíc i zatáčet. K predikovaným hodnotám je připočten gaussiánský šum s parametry μ=0,   σ=0.02. Po provedení estimací se odchytnou všechny partikly, které výpočet umístil mimo území mapy a přemístí se na nejbližší hranici mapy.

## Task 2

Byla implementována funkce compute_lidar_measurement.m, která simuluje měření lidarem na pozici a natočení daného partiklu. Takto získané hodnoty vzdáleností pro jednotlivé partikly byly porovnány s naměřenými hodnotami reálného lidaru ve funkci weight_particles.m. Těm partiklům s nejpodobnějšími hodnotami vzdáleností byly přiřazeny největší váhy pomocí výpočtu obrácené hodnoty druhé Euklidovské normy. Všechny váhy byly nakonec normalizovány tak, aby se jejich celkový součet rovnal jedné.

## Task 3

Ve funkci resample_particles.m byly nejprve partikly seřazeny podle vah od nejmenších po největší. Dále se pak pomocí Thrunova resamplovacího algoritmu provedlo převzorkování partiklů.

## Task 4

Funkce init_particle_filter.m byla napsána tak, aby vytvořila zvolené množství partiklů, kde každý partikl má svoji polohu a úhel natočení. Hodnoty těchto parametrů jsou omezeny tak, aby byl partikl umístěn vždy do prostor mapy. Tato funkce byla použita pro první generování partiklů a také pro udržení diverzity partiklů. Diverzita je řešena tak, že na konci jednoho cyklu (predikce – korekce – resampling) je určené procento partiklů nahrazeno úplně novými partikly. Konvergence, a tudíž i funkčnost celého partiklového filtru, je vidět na obrázku 1.

V samotném řešení je málo nastavitelných parametrů. Ty jediné, a tedy nejdůležitější, jsou rozptyl gaussiánského šumu aplikovaného na predikce partiklů (ovlivňuje důvěru v predikci) a procentu partiklů, které jsou nahrazené zbrusu novými (ovlivňuje pravděpodobnost znovunalezení správné pozice po špatném odhadu).

Volba algoritmů byla učiněna na základě prosté náhody při hodu mincí.

Největší problém, který bylo nutné překonat bylo pochopení funkce ray_cast a jak ji využít k získání teoretických měření lidaru. Další problém byl tvořen postupným odhalováním hraničních případů, při kterém má implementace selhávala, a jejich následných oprav. Zbytek práce, kterou tvoří aplikace veškerých algoritmů, byl díky prezentaci a jiným dostupným zdrojům zvládnutelný.

Obrázek 1 – Konvergence partiklového filtru